Монтаж забора

- Подготовить площадку и инструмент

- Выкопать/пробурить отверстия глубиной 500-700мм и диаметром 150-250мм

- Рекомендуемое расстояние между центрами отверстий 2500мм

- Установить по уровню столбы из профтрубы 40х40

- Забетонировать столбы в углублениях

- Закрепить на столбах горизонтальные прогоны из профтрубы 40х20мм

- Выдержать расстояние между горизонтальными прогонами:

- При высоте забора 1,25м = 765мм

- При высоте забора 1,5м = 1015мм

- Монтируем на готовое основание секции забора.